基于多传感器融合的

智能井盖监测系统

—— 开题报告

| 项目名称 | 基于多传感器融合的智能井盖监测系统 |
| --- | --- |
| 项目性质 | 小学期课程设计 / 综合实践 |
| 指导教师 | 李世宝 |
| 小组成员 | Yorkzoom、赵思闰 |
| 完成日期 | 2026年7月 |

一、项目背景与意义

城市井盖长期面临安全隐患频发、巡检效率低下、缺乏数据支撑等问题。随着智慧城市建设推进，智能井盖监测成为城市“地下空间”管理的重要环节。本项目旨在通过多传感器融合实现井盖状态实时采集、智能告警与数据驱动决策，基于 ESP32 和开源软件栈实现低成本可部署方案。

二、国内外研究现状

国外，英国 Thames Water、日本 NTT、韩国首尔均已部署基于 NB-IoT/LTE-M/LoRa 的智能井盖监测系统。国内，华为云、海康威视等企业推出了相关产品。本项目采用免费公共 MQTT Broker 实现零成本通信，设备解耦不需同网络，支持多端共享和 DeepSeek AI 分析。

三、研究目标与内容

设计并搭建基于 ESP32 + MPU6050/BH1750/DHT11/MQ-2/MQ-4 的智能井盖监测原型系统，实现实时采集、MQTT 无线传输、React 仪表盘可视化、多维度风险评分、DeepSeek AI 分析、历史数据持久化与 CSV 导出。

四、技术路线与方案

系统采用四层架构：感知层(ESP32+5传感器) → 传输层(MQTT) → 处理层(Node.js+Express) → 展示层(React+Vite)。数据每5秒采集一次，通过 MQTT 发布到 broker.emqx.io:1883，后端订阅后执行风险评分与 AI 分析，通过 Socket.IO 推送到前端。

| 组件 | 型号/技术 | 接口 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32 Dev Module | WiFi/I2C/ADC | ￥25 |
| 倾角 | MPU6050 | I2C(0x68) | ￥8 |
| 光照 | BH1750 | I2C(0x23) | ￥5 |
| 温湿度 | DHT11 | GPIO4 | ￥5 |
| 可燃气 | MQ-2 | GPIO34 | ￥8 |
| 甲烷 | MQ-4 | GPIO35 | ￥8 |
| 后端 | Node.js+Socket.IO | MQTT/HTTP | 免费 |
| 前端 | React+TypeScript+Vite | ECharts/Leaflet | 免费 |
| AI | DeepSeek API | deepseek-chat | 免费 |

五、可行性分析

技术上 ESP32 生态成熟、MQTT 为标准协议、Node+React 广泛使用；经济上硬件仅84元、软件和通信均零成本；时间上开发周期3天，各阶段有明确里程碑和应急方案。

六、预期成果

ESP32+5传感器硬件原型

React实时仪表盘（数据+图表+地图+AI+告警+统计）

独立 HTML 分享查看器

README、接线图、开题报告、密钥模板

七、进度安排

| 日期 | 上午 | 下午 | 晚上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7/5 | 接线/电源 | 传感器验证 | WiFi测试 |
| 7/6 | MQTT测试 | 后端搭建 | 方案转型 |
| 7/7 | 前端 | 联调 | AI+优化 |

| 风险点 | 应急预案 |
| --- | --- |
| MQTT不可用 | 切换 broker.hivemq.com |
| DeepSeek超时 | 降级本地规则 |
| ESP32故障 | 运行诊断固件 |
| WiFi异常 | 手机热点+校园网 |

八、传感器选型与接线

| 传感器 | VCC | 信号 | ESP32 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU6050 | 3.3V | SCL/SDA | GPIO22/21 | I2C地址0x68 |
| BH1750 | 3.3V | SCL/SDA | GPIO22/21 | 与MPU6050并联 |
| DHT11 | 3.3V | DATA | GPIO4 | 单总线协议 |
| MQ-2 | 3.3V | AO | GPIO34 | 12位ADC |
| MQ-4 | 3.3V | AO | GPIO35 | 12位ADC |

注：首次测试时 MQ传感器接 5V 导致 USB 供电不足（总电流超 500mA），后统一改为 3.3V供电，总电流约 400mA，系统稳定运行。

九、关键技术指标

| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集频率 | 5秒/次 | MQTT发布 | 5秒/条 |
| 网页刷新 | 2秒/次 | AI分析 | 30秒/次 |
| 告警冷却 | 3分钟 | 在线判定 | 15秒 |
| 历史存储 | 10000条 | 固件空间 | 73%(960KB) |
| WiFi连接 | ~2秒 | 硬件成本 | ~84元 |

十、参考文献

[1] Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual.

[2] EMQX Team. EMQX MQTT Broker Documentation.

[3] Express.js Foundation. Express.js API Reference.

[4] Socket.IO Contributors. Socket.IO Documentation.

[5] React Team. React 18 Documentation.

[6] ECharts Contributors. Apache ECharts Documentation.

[7] DeepSeek Team. DeepSeek API Documentation.

[8] Invensense. MPU-6000/MPU-6050 Specification.

[9] Hanwei Electronics. MQ-2/MQ-4 Datasheet.