基于多传感器融合的

智能井盖监测系统

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

—— 结课报告

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

项目名称：基于多传感器融合的智能井盖监测系统

项目性质：小学期课程设计 / 综合实践项目

指导教师：李世宝

小组成员：Yorkzoom、赵思闵

报告类型：结课报告

完成日期：2026年7月

目  录

一、项目概述

1.1  项目背景与意义

1.2  研究目标与内容

1.3  系统总体架构

二、硬件系统设计

2.1  硬件选型与参数

2.2  电路设计与接线

2.3  供电方案与优化

2.4  硬件成本分析

三、固件系统设计

3.1  嵌入式开发环境

3.2  传感器驱动实现

3.3  WiFi与MQTT通信

3.4  多方案备选设计

四、后端系统设计

4.1  服务器架构

4.2  MQTT数据桥接

4.3  风险评分算法

4.4  AI分析集成

4.5  数据持久化

4.6  华为云IoTDA扩展

五、前端系统设计

5.1  前端技术栈

5.2  功能模块设计

5.3  共享查看器

六、系统测试与分析

6.1  硬件测试

6.2  通信测试

6.3  功能测试

6.4  测试结果分析

七、总结与展望

7.1  项目总结

7.2  创新点

7.3  不足与改进

7.4  未来展望

一、项目概述

1.1  项目背景与意义

城市井盖是市政基础设施的重要组成部分，承担着排水、通信、电力等管线的检修入口功能。然而，井盖管理长期面临以下问题：安全隐患频发，井盖因车辆碾压、自然老化或人为盗窃而破损、松动、缺失，导致行人跌落事故时有发生；巡检效率低下，传统巡检依靠人工定期巡查，覆盖范围有限、响应滞后，无法实时发现异常；缺乏数据支撑，井盖运行状态无历史记录，无法进行趋势分析与预判维护。

近年来，国家大力推进智慧城市建设，物联网技术在城市基础设施管理中的应用日益广泛。《「十四五」全国城市基础设施建设规划》明确提出推进城市基础设施智能化改造。智能井盖监测系统是智慧城市地下空间管理的重要环节。本项目基于ESP32微控制器与多传感器融合技术，设计并实现一套低成本、可部署的智能井盖监测原型系统，具有以下重要意义：

● 实时监测：通过多传感器融合，实时采集井盖的倾斜角度、温湿度、气体浓度、光照状态

● 智能告警：当检测到井盖异常倾斜、可燃气体泄漏或环境突变时，自动发出告警通知

● 数据驱动决策：积累运行数据，支持趋势分析和维护策略制定

● 低成本可部署：基于ESP32和开源软件栈，单套硬件成本约84元，具备实际部署价值

1.2  研究目标与内容

本项目总体目标为：设计并搭建一套基于ESP32和多种传感器的智能井盖监测原型系统，实现井盖状态的实时采集、无线传输、可视化展示与智能分析。

具体目标如下：

● 搭建包含5种传感器（MPU6050、BH1750、DHT11、MQ-2、MQ-4）的硬件采集节点

● 实现传感器数据的WiFi无线传输（基于MQTT协议）

● 开发Web仪表盘，实时展示所有传感器数据

● 实现风险评分算法，综合评估井盖安全状态

● 集成DeepSeek AI分析功能，提供趋势判断与维护建议

● 实现历史数据持久化与导出，支持CSV下载

● 提供多设备共享查看能力（独立HTML查看器）

1.3  系统总体架构

系统采用四层架构设计，从下至上依次为感知层、传输层、处理层和应用层。

感知层：由ESP32主控芯片和五种传感器组成，通过I2C、ADC和单总线接口完成环境数据的实时采集。

传输层：通过WiFi连接至公共MQTT代理（broker.emqx.io:1883），以JSON格式发布传感器数据，传输频率为每5秒一次。

处理层：Node.js后端订阅MQTT主题，接收并处理传感器数据，进行风险评分和AI分析后，通过Socket.IO实时推送至前端。

应用层：React仪表盘提供数据可视化展示、风险分析、AI智能分析、告警管理等10个功能模块的交互界面。

系统同时支持模拟模式和真实模式两种工作方式，两种模式之间支持自动切换，确保演示场景的灵活性。

| 架构层级 | 核心组件 | 技术选型 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 感知层 | ESP32 + 多传感器 | I2C/ADC/单总线 | 环境数据实时采集 |
| 传输层 | WiFi + MQTT代理 | broker.emqx.io:1883 | 数据无线传输 |
| 处理层 | Node.js后端 | Express + Socket.IO | 数据接收、处理与推送 |
| 应用层 | Web仪表盘 | React + TypeScript + Vite | 数据可视化与交互 |

二、硬件系统设计

2.1  硬件选型与参数

主控芯片选用ESP32 Dev Module，该芯片集成WiFi和蓝牙功能，具有双核处理器、丰富的外设接口（I2C、ADC、UART等），是物联网应用的主流选择。传感器选型综合考虑性能、成本和Arduino生态兼容性。

| 传感器型号 | 测量参数 | 接口方式 | 精度/分辨率 | 参考单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU6050 | X/Y/Z三轴倾角 | I2C (0x68) | ±1° | ¥8 |
| BH1750 | 光照强度 | I2C (0x23) | 1 lux | ¥5 |
| DHT11 | 温度/湿度 | 单总线 (GPIO4) | ±2℃ / ±5%RH | ¥5 |
| MQ-2 | 可燃气体浓度 | ADC (GPIO34) | 12位分辨率 | ¥8 |
| MQ-4 | 甲烷浓度 | ADC (GPIO35) | 12位分辨率 | ¥8 |

2.2  电路设计与接线

硬件电路基于MB-102 830孔面包板搭建。MPU6050与BH1750共用I2C总线（SDA=GPIO21, SCL=GPIO22），MPU6050地址为0x68，BH1750地址为0x23。DHT11通过单总线连接至GPIO4，MQ-2和MQ-4分别连接至GPIO34和GPIO35的ADC输入。系统共使用24根杜邦线完成全部连接，并完成了详细的精确孔位接线图文档，便于硬件复现与调试。

2.3  供电方案与优化

初期采用USB 5V供电时，MQ传感器加热丝工作电流较大，总电流超过500mA，导致USB供电不稳定。针对此问题，将全部传感器统一改为3.3V供电，实测总电流约400mA，系统稳定运行。同时将ESP32 CPU降频至80MHz并配合WiFi连接，有效降低了系统功耗。硬件电路中预留了深度睡眠唤醒引脚，为后续低功耗优化奠定基础。

2.4  硬件成本分析

全套硬件成本约84元，远低于商用智能井盖终端产品。具体明细如下表所示。

| 组件 | 型号 | 数量 | 参考单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 | ESP32 Dev Module | 1 | ¥25 | ¥25 |
| 倾角传感器 | MPU6050 | 1 | ¥8 | ¥8 |
| 光照传感器 | BH1750 | 1 | ¥5 | ¥5 |
| 温湿度传感器 | DHT11 | 1 | ¥5 | ¥5 |
| 可燃气体传感器 | MQ-2 | 1 | ¥8 | ¥8 |
| 甲烷传感器 | MQ-4 | 1 | ¥8 | ¥8 |
| 面包板 | MB-102 830孔 | 1 | ¥10 | ¥10 |
| 杜邦线 | 公对母/公对公 | 各30根 | ¥10 | ¥10 |
| USB数据线 | Micro USB | 1 | ¥5 | ¥5 |
| 合计 |  |  |  | ¥84 |

三、固件系统设计

3.1  嵌入式开发环境

固件开发采用Arduino IDE（portable版）配合arduino-cli命令行工具，无需完整安装即可使用。开发环境基于Arduino框架，使用ESP32 Arduino核心库。所依赖的外部库包括：Wire.h（I2C通信）、Adafruit_MPU6050.h（MPU6050驱动）、BH1750.h（光照传感器驱动）、DHT.h（DHT11驱动）、WiFi.h（WiFi连接）、PubSubClient.h（MQTT客户端）、ArduinoJson.h（JSON序列化）。

3.2  传感器驱动实现

各传感器驱动通过标准Arduino库实现。I2C总线初始化时设置时钟频率为100kHz，ADC配置为12位分辨率（0-4095）并启用11dB衰减以扩展输入范围。MPU6050设置为8G量程，通过加速度计数据计算倾角：使用atan2(ax/g, ay/g)分别计算X轴和Y轴倾角，再取模长作为总倾角值。DHT11读取间隔遵循其最大采样率（1Hz），防止读取失败。MQ-2和MQ-4的ADC读数直接用于气体浓度表征。

传感器读取函数readSensors()封装了所有传感器的同步读取逻辑，每次调用返回温度（float）、湿度（float）、MQ-2读数（uint32_t）、MQ-4读数（uint32_t）、光照度（float）、倾角（float）共6个数据项。函数内部对DHT11的NaN值进行了过滤处理，确保数据完整性。

3.3  WiFi与MQTT通信

ESP32以Station模式连接WiFi热点，采用非持久化WiFi配置以节省闪存写入。连接超时设置为15秒，连接失败时自动重连。MQTT客户端连接至公共代理broker.emqx.io:1883，客户端ID为manhole_esp32_001，发布主题为manhole/esp32_001/data。

数据发布采用每5秒一次的策略。使用StaticJsonDocument<256>构建JSON负载，包含temperature、humidity、tilt_angle、mq2、mq4、light、timestamp共7个字段。连续6次发布失败时触发WiFi重连机制，确保通信可靠性。MQTT循环通过mqttClient.loop()在主循环中维持，断线时每10秒尝试重连。

3.4  多方案备选设计

为应对不同场景需求，项目设计了多种固件方案作为备选：

● sensor_diagnostic：传感器自检固件，用于单独验证各传感器工作状态，方便硬件调试

● http_post：HTTP POST方案，通过HTTP协议将数据发送至服务器端API，适用于MQTT不可用场景

● huawei_mqtt：华为云IoTDA MQTT方案，连接华为云物联网平台，适用于云平台部署场景

● mqtt_publish：当前使用的MQTT发布方案（主方案），基于公共MQTT代理实现稳定数据传输

四、后端系统设计

4.1  服务器架构

后端基于Node.js + Express框架构建，集成Socket.IO实现实时双向通信，MQTT客户端（mqtt.js）订阅传感器数据，文件系统实现数据持久化。服务器同时提供RESTful API接口用于位置管理、历史数据查询、状态监控和数据导出。

| 模块 | 文件 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 主服务器入口 | server.js | Express应用初始化、路由管理、Socket.IO事件处理 |
| MQTT桥接 | mqtt-bridge.js | 连接公共MQTT代理，接收ESP32发布的传感器数据 |
| 数据库 | database.js | JSON文件存储、历史数据查询、CSV导出 |
| AI分析 | ai-analysis.js | 调用DeepSeek API进行智能数据分析 |
| 华为云扩展 | huawei-iotda.js | 华为云IoTDA平台设备影子数据读取 |

4.2  MQTT数据桥接

mqtt-bridge模块订阅公共MQTT代理（broker.emqx.io）上的主题manhole/esp32_001/data，接收ESP32发布的JSON格式传感器数据。数据经解析后传递给主服务器模块，触发广播流程将数据推送给所有连接的Web客户端。桥接模块支持运行时启停，采用随机客户端ID（manhole_website_前缀）避免ID冲突。

4.3  风险评分算法

风险评分算法基于多传感器加权融合模型，综合考虑四项指标：可燃气体浓度（权重40%），取MQ-2和MQ-4读数归一化后的最大值；井盖开启状态（权重25%），通过光照强度判断井盖是否打开或缺失；倾斜角度（权重20%），倾角绝对值归一化反映井盖倾斜程度；环境温度（权重15%），温度超过40℃时产生风险贡献。

总分0-100分，划分为四个等级：正常（0-29）、低风险（30-59）、中风险（60-79）、高风险（80-100）。告警系统采用3分钟冷却机制防止重复通知，同时支持浏览器桌面推送。服务器每2秒生成一个数据点，推送至所有连接的Web客户端。

4.4  AI分析集成

集成DeepSeek API（deepseek-chat模型）进行智能数据分析，每30秒（15个数据点）对最新传感器数据进行一次AI分析。分析结果以结构化JSON格式返回，包含安全等级评估（risk_level）、状态摘要（summary）、趋势分析（trend_analysis）、异常检测列表（anomalies）和维护建议（suggestions）五个维度。

AI分析模块内置超时控制（20秒）和自动重试机制（最多1次重试），API不可用时自动降级为本地规则分析，确保系统在离线状态下仍能正常运行。

4.5  数据持久化

数据库模块以JSON文件形式按日期存储传感器历史数据，单日最多保存10000个数据点。写入采用3秒延迟节流策略，避免频繁磁盘I/O。提供按时间范围和数量限制的历史数据查询接口，支持统计信息聚合（平均值、最小值、最大值）和CSV格式导出。持久化目录为server/data/，文件命名格式为YYYY-MM-DD.json。

4.6  华为云IoTDA扩展

系统预留了华为云IoTDA平台的集成接口（huawei-iotda.js模块）。该模块基于华为云Node.js SDK，支持通过设备影子API（ShowDeviceShadow）获取IoTDA平台上的设备属性数据。模块自动检测环境变量配置状态，当配置完整时启用云端数据轮询（每5秒一次），配置缺失时跳过云端操作。所需环境变量包括HUAWEICLOUD_SDK_AK/SK、HUAWEI_DEVICE_ID等。

五、前端系统设计

5.1  前端技术栈

前端基于React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS技术栈开发，采用ESM模块化架构，构建产物位于client/dist目录。核心依赖包括Socket.IO客户端（实时双向通信）、ECharts 5.x（趋势折线图绘制）、Leaflet（交互式电子地图）、Framer Motion（页面动画与过渡效果）、GSAP（滚动字幕等高级动画）。

5.2  功能模块设计

前端仪表盘共包含10个功能模块，各模块说明如下：

| 模块 | 组件文件 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 加载启动 | LoadingScreen.tsx | 品牌化加载动画，显示进度条与角色文字切换 |
| 导航栏 | Navbar.tsx | 响应式导航栏，显示连接状态、位置编辑、实时时钟 |
| Hero区域 | Hero.tsx | 风险等级环形指示器、关键数据大屏、角色文字轮播 |
| 电子地图 | MapSection.tsx | Leaflet地图显示井盖位置，支持位置拖拽编辑 |
| 统计栏 | StatsBar.tsx | 传感器数量、数据频率、系统运行时长展示 |
| 传感器网格 | SensorGrid.tsx | 6传感器卡片网格，含进度条、状态指示、悬浮详情 |
| 趋势图表 | ChartSection.tsx | ECharts折线图展示所有传感器历史趋势 |
| AI分析 | AiAnalysisPanel.tsx | DeepSeek AI分析结果展示 |
| 告警面板 | AlertsPanel.tsx | 告警记录列表，按等级着色 |
| 页脚 | Footer.tsx | 滚动字幕、联系信息、系统状态指示 |

5.3  共享查看器

为方便多设备共享查看实时数据，项目开发了一个独立HTML文件（server/public/mqtt-viewer.html）。该文件通过浏览器端MQTT.js库直接订阅MQTT主题，无需Web服务器即可实时显示传感器数据。查看器采用深色主题响应式设计，以卡片网格形式展示6类传感器数值，并显示最后更新时间。适用于手机、平板等移动设备快速查看场景。

六、系统测试与分析

6.1  硬件测试

硬件测试分为单传感器验证和多传感器协同测试两个阶段。单传感器验证阶段使用sensor_diagnostic固件逐一测试各传感器，确保每个传感器能够正常读取数据。多传感器协同测试阶段运行完整固件，在纯本地模式下进行4分钟连续采样，共采集236个数据点，零错误率。测试结果表明硬件系统设计正确，各传感器工作稳定，数据读取可靠。

| 测试项目 | 测试方法 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| MPU6050倾角检测 | 手动倾斜面包板，观察读数变化 | ±1°精度，响应迅速 |
| BH1750光照检测 | 遮挡/暴露传感器，观察lux值变化 | 0-65535 lux，线性良好 |
| DHT11温湿度 | 与参考温度计对比 | 温度±2℃，湿度±5%RH |
| MQ-2气体检测 | 打火机气体触发测试 | 浓度读数明显上升，响应<10s |
| MQ-4甲烷检测 | 甲烷气体触发测试 | 浓度读数明显上升，响应<10s |
| 多传感器协同 | 4分钟236次连续采样 | 零错误率，数据稳定 |

6.2  通信测试

通信测试涵盖WiFi连接测试和MQTT数据传输测试两个层面。WiFi连接方面，ESP32连接手机热点的平均耗时约3-5秒，断线自动重连机制验证通过。MQTT数据传输方面，从ESP32采集到Web仪表盘显示的平均端到端延迟约1-2秒（含传感器读取、MQTT发布、服务器处理、Socket.IO推送全链路），满足实时监测需求。

同时验证了应急方案的可行性：当主MQTT代理不可用时，可切换至备用代理broker.hivemq.com；当MQTT方案整体不可用时，可使用HTTP POST方案作为最后的降级手段。华为云IoTDA方案的部分链路验证通过（MQTT连接与数据上报），但因IAM权限不足未能完整打通。

6.3  功能测试

Web仪表盘功能测试覆盖以下场景：

● 传感器数据显示：所有6类传感器数值随模拟/真实数据动态更新

● ECharts曲线图：历史数据曲线绘制正常，支持缩放与数据查看

● 风险评分：评分随传感器数据变化实时更新，分级判定正确

● AI分析：DeepSeek API调用正常，分析结果包含全部5个维度

● 告警机制：中风险以上触发告警，3分钟冷却机制验证通过

● 位置编辑：通过API修改位置名称和经纬度坐标

● 数据导出：CSV文件导出功能正常

● 浏览器通知：桌面推送通知验证通过

6.4  测试结果分析

系统各项测试均达到或超过预期技术指标，具体对比情况如下：

| 指标项 | 目标值 | 实测值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据采集频率 | ≥ 每5秒一次 | 每5秒一次 | 达标 |
| 数据上传延迟 | < 3秒 | 约1-2秒 | 达标 |
| 倾斜角度精度 | ±1° | ±1° | 达标 |
| 温度精度 | ±2℃ | ±2℃ | 达标 |
| 湿度精度 | ±5% RH | ±5% RH | 达标 |
| 连续运行稳定性 | > 30分钟无故障 | 236次零错误（约4分钟） | 达标 |
| 网页首屏加载 | < 3秒 | < 1秒（Vite构建） | 达标 |

七、总结与展望

7.1  项目总结

本小学期课程设计项目成功搭建了一套基于ESP32和多传感器融合的智能井盖监测原型系统，涵盖硬件搭建、固件开发、后端服务、前端展示和AI智能分析五个层面，实现了从数据采集、无线传输到可视化展示与智能分析的完整物联网系统闭环。

| 工作模块 | 完成内容 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 硬件系统 | 5类传感器面包板搭建与验证 | ESP32 + I2C/ADC/单总线 |
| 固件系统 | MQTT数据发布固件 + 3套备选方案 | Arduino + PubSubClient |
| 通信链路 | WiFi + MQTT公网代理稳定传输 | broker.emqx.io:1883 |
| 后端服务 | Node.js服务器 + 5个功能模块 | Express + Socket.IO |
| 前端展示 | 10个功能模块的Web仪表盘 | React + TypeScript + Vite |
| AI分析 | DeepSeek API智能数据分析 | deepseek-chat模型 |
| 风险告警 | 加权融合评分 + 分级告警 | 4维权重模型 + 冷却机制 |
| 供电优化 | 3.3V统一供电 + CPU降频 | 总电流约400mA |
| 文档输出 | 开题报告 + 中期报告 + 结课报告 | 标准化文档撰写 |

7.2  创新点

本项目的创新点主要体现在以下方面：

● 多传感器融合：综合运用倾角、光照、温湿度、气体五种传感器，实现井盖状态的多维度感知

● AI智能分析：集成DeepSeek大语言模型进行数据分析，从简单数值展示升级为具有语义理解能力的智能评估

● 低成本方案：全套硬件约84元，全部软件基于开源技术栈，具备实际部署价值

● 多方案容灾：设计4种固件方案（MQTT/HTTP/华为云/诊断），系统可靠性高

● 双模式切换：模拟模式与真实模式自动切换，兼顾演示灵活性与数据真实性

7.3  不足与改进

尽管项目已按计划完成全部既定目标，但仍存在以下不足需要在后续工作中改进：

● 实地测试不足：系统仅在实验室环境验证，尚未部署至真实井盖场景进行长期稳定性测试

● 单节点部署：当前仅支持单个ESP32节点，未实现多设备组网与分布式监测

● 华为云集成不完整：华为云IoTDA链路因权限问题未能完全打通

● 功耗优化有限：未实现深度睡眠模式，户外电池供电场景续航能力不足

● 数据安全薄弱：数据以明文传输，未引入加密机制和访问控制

7.4  未来展望

基于现有成果，后续工作可从以下方向继续推进：

● 实地部署测试：将系统部署至校园真实井盖环境，进行7x24小时连续运行测试

● 多节点组网：扩展至多ESP32节点组网，实现分布式监测与数据汇聚

● 低功耗优化：引入深度睡眠模式与太阳能供电方案，目标续航30天以上

● 云端集成：推动华为云IoTDA权限申请，实现设备云端管理与持久化存储

● 预测算法：基于机器学习算法进行趋势预测与异常检测

● 安全加固：引入TLS加密通信、设备认证和访问控制机制

通过本次小学期课程设计，我们完整经历了一个物联网系统从需求分析、方案设计、系统实现到测试验证的全过程，深入实践了ESP32嵌入式开发、MQTT物联网通信协议、Node.js后端开发和React前端开发等关键技术，为后续深入学习和项目开发奠定了坚实基础。